La description de chaque énoncé est présentée en annexe, selon la référence (), en lien avec les « Règles de sécurité de l’industrie du cinéma et de la vidéo du Québec ». Les Règles sont disponibles sur notre site web, à SANTÉ ET SÉCURITÉ / PRÉVENTION.

C : conforme

NC : non conforme

NA : non applicable

C  NC  NA

LIEU

Caractéristiques de l’emplacement

- propreté et accès dégagé   (5)		□  □  □

- présence des Règles de sécurité de l’industrie du cinéma et de la vidéo du Québec   (1)	□  □  □

- présence des fiches de données de sécurité de chaque produit contrôlé   (25)	□  □  □

- eau potable, installations sanitaires, conditions hygiéniques pour prendre pauses et repas   (1)	□  □  □

- installation incendie : détection, alarme, signalisation, gicleur/extincteur, sortie de secours   (4) (5)	□  □  □

- premiers secours : trousses, bain pour yeux, secouriste et/ou préposé aux premiers soins, communication,

déclaration d’accident, voie d’accès aux véhicules d’urgence, …   (5) (9) (20)	□  □  □

- plan d’évacuation : alarme, responsables, signalisation, sorties, points de rassemblement, …   (5) (RSST 34)	□  □  □

- considérations pour « hors plateau » et « salle d’appui »   (HP SA)	□  □  □

- protection contre les chutes   (6.1)	□  □  □

Particularités de l’aménagement

- produit inflammable : entreposage, à l’écart de source de chaleur   (11)	□  □  □

- air comprimé   (14)	□  □  □

- bonbonne de gaz : détection, à l’écart de sources de chaleur   (16)	□  □  □

- soudage/coupage : captation, espace cloisonné, paravent, gicleur/extincteur   (19)	□  □  □

- coiffure/maquillage : eau chaude, fauteuil réglable, tapis, température, éclairage, chauffage   (20)	□  □  □

- outil, outillage et machinerie : protecteur, aspiration à la source   (13)	□  □  □

- mise en place : échelle, escabeau, échafaud, appareil de levage, grue caméra, chariot perche, électricité,

gaz, gréage/levage   (6) (6.1) (7) (8) (8.1) (10) (16) (GL)	□  □  □

- installation électrique   (10.1)	□  □  □

- présence d’une génératrice   (10.1)	□  □  □

- périmètre (cône, barricade, ruban, clôture) pour délimiter :

- voie publique : fermeture, détournement, stationnement   (2) (3)	□  □  □

- aire de circulation : sur glace, cohabitation-personne/équipement   (7) (24.2)	□  □  □

- danger ponctuel : dénivellation, trou, sol instable, surface glacée   (5)	□  □  □

- zone de déplacement horizontale : trajet envisagé d’équipement de levage, grue caméra   (7) (8)	□  □  □

- zone de déplacement verticale : soulèvement d’une charge, proximité d’échelle   (7) (8) (8.1) (GL)	□  □  □

- aire à risques : sous un travail en hauteur, soudage, construction, peinture, sculpture/moulage   (6) (6.1) (13) (19)	□  □  □

- activité spécifique : cascade, flammes nues, effets spéciaux   (4) (11) (18)	□  □  □

- installation électrique   (10.1)	□  □  □

Aspects de l’environnement

- éclairage, chauffage, aération au lieu de travail   (1) (13)	□  □  □

- produit contrôlé : ventilation, aspiration par extraction, captation à la source   (13) (25) (A)	□  □  □

- fumée : ventilation en continu   (12) (A)	□  □  □

- accumulation de poussière combustible   (RSST 54)	□  □  □

- chaleur/humidité, froid : contrainte thermique   (CT)	□  □  □

- pluie, humidité, vent, chaleur, froid : restriction d’équipements   (8) (10) (10.1)	□  □  □

- vent violent/bourrasque, pluie intense, orage, grésil : interruption du travail   (6.1) (7) (10.1)	□  □  □

C : conforme

NC : non conforme

NA : non applicable

C  NC  NA

ORGANISATION DU TRAVAIL

- permis : présence sur la voie publique, tournage sur la voie publique, véhicule hors norme, flammes nues, arme

aéronef, parachutisme, présence près/sur/dans l’eau, présence sur glace   (20 (3.1) (11) (17) (22) (23) (24) (24.2)	□  □  □

- restriction d’accès : fumée, présence animale, arme, cascade, aéronef, parachutisme   (12) (15) (17) (18) (22) (23) 	□  □  □

- répétition/période d’essai : véhicule hors norme, grue caméra, chariot pour perche, arme

costumes et accessoires de jeu, aéronef, parachutisme, travail sur la glace   (3.1) (8) (17) (21) (22) (23) (24.2) 	□  □  □

- présence de risques :

- chute : trébucher sur un même niveau, escalier, tomber de hauteur, d’escabeau, d’échafaud   (R)	□  □  □

- ergonomique : tâche ardue, posture inadéquate, assignation prolongée, aménagement improvisé   (R)	□  □  □

- chimique : contact direct ou indirect, proximité avec produits dangereux   (R)	□  □  □

- physique : condition du lieu, condition atmosphérique, activité de tournage   (R)	□  □  □

- mécanique : manœuvre ou proximité d’un équipement/outil/machine, démarrage/mouvement accidentel   (R)	□  □  □

- biologique : agent infectieux, exposition en continu, par vecteur, par allergène   (R)	□  □  □

- électrique : contact direct ou indirect   (R)	□  □  □

- incendie : détection, alarme, voie d’évacuation, extinction   (R)	□  □  □

- psychosocial : harcèlement, menace, intimidation   (R)	□  □  □

- organisationnel : surcharge, cadence, quart de travail, supervision, manque personnel   (R)	□  □  □

- transport : déplacement, sur la voie publique   (R)	□  □  □

- spécifique : condition du lieu, l’activité de tournage   (R)	□  □  □

- rapport d’activité lors de la conduite d’un véhicule lourd   (3)	□  □  □

- inspection : véhicule lourd, véhicule hors norme, véhicule hors route, extincteur, échelle, escabeau, échafaud

appareil de levage, grue caméra, chariot perche, trousse de premiers secours, installation électrique, génératrice

outil/machinerie, propane, produits dangereux, installation gréage/levage

(3) (3.1) (3.2) (4) (5) (6) (6.1) (7) (8) (8.1) (9) (10) (10.1) (13) (16) (25) (GL)	□  □  □

PERSONNE

- formation : signaleur, conduite d’un véhicule lourd, appareil de levage, premiers secours, l’électricité, liquide inflammable

propane, arme, aéronef, parachutisme, plongée sous-marine, SIMDUT, transport de matières dangereuses

(2) (3) (7) (9) (10) (10.1) (11) (16) (17) (22) (23) (24.1) (25)	□  □  □

- équipement de protection individuel (EPI) attribuable à l’environnement et à la tâche   (EPI)

(2) (3.2) (4) (6.1) (10.1) (11) (12) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (22) (23) (24) (24.2) (25)	□  □  □

INFORMATIONS (RENSEIGNEMENTS ET INSTRUCTIONS) COMMUNIQUÉES À L’ÉQUIPE AVANT LE QUART DE TRAVAIL – PRÉPRODUCTION, HORS PLATEAU, PLATEAU, POSTPRODUCTION :

- lieu : conditions hygiéniques, mise en place, premiers secours, plan d’évacuation, périmètre, contrainte thermique, …	□  □  □

- organisation du travail : permis, restriction d’accès, répétition/période d’essai, risques, …	□  □  □

- personne : accessibilité aux EPI, …	□  □  □

- activité spécifique inscrite à la FDS : cascade, effets spéciaux, flammes nues, drone, caméra car, …

(3.1) (4) (8) (8.1) (11) (12) (15) (17) (18) (22) (23) (24) (24.1) (24.2)	□  □  □

- plan d’intervention d’urgence de l’activité spécifique   (4) (11) (18) (22) (23) (24) (24.1) (24.2)	□  □  □

ANNEXE

(1)	Fiche 1 - Obligations générales en matière de santé et de sécurité

- informer adéquatement les personnes sur les risques reliés à leur travail.

- la personne connaît les risques auxquels elle est exposée.

- les « Règles de sécurité … » sont présentes sur le lieu de travail.

- il y a de l’eau potable.

- il y a des installations sanitaires (150 mètres ou moins et n’est pas éloignée de plus de 4 étages du lieu de travail), qui comprend :

- des cabinets d’aisances (1 cabinet par 30 hommes ou moins et 1 cabinet par 30 femmes ou moins);

- des lavabos;

- du savon;

- des serviettes de papier;

- des paniers.

- il y a de l’éclairage.

- il y a de l’aération.

- il y a un chauffage convenable, soit une température minimale de 20 °C.

- il y a des conditions hygiéniques pour prendre les repas sur les lieux de travail.

(2)	Fiche 2 – Choix des lieux

- un permis est requis lorsqu’il a l’utilisation ou la modification ou la fermeture de la voie publique.

- un second permis est requis préalablement à un tournage sur la voie publique, il doit y avoir :

- un plan de signalisation;

- une personne chargée de déterminer la sécurité;

- une personne ou plusieurs personnes compétentes qui seront « signaleurs ».

- les EPI sont requis.

- un périmètre délimite l’aire de travail lors de la présence sur la voie publique.

(3)	Fiche 3 – Transport routier

- lors de la conduite d’un véhicule lourd (4500 kg), l’information suivante est exigée et disponible dans le véhicule :

- le NIR;

- un permis de conduire;

- le numéro d’enregistrement du véhicule;

- le contrat de location;

- le certificat d’immatriculation;

- la preuve d’assurance;

- la preuve que le conducteur connaît la conduite d’un VL;

- le rapport de vérification avant départ complété;

- la fiche journalière des heures de conduite et de repos complétée (log book).

- la conduite d’un véhicule lourd est possible à moins qu’il ne se soit écoulé au moins 8 heures entre la fin d’une journée et le début de la prochaine journée.

- un périmètre délimite l’aire de chargement/déchargement.

(3.1)	Fiche 3.1 – Véhicule hors normes

- un permis est requis lorsqu’il a l’utilisation d’un véhicule qui a une largeur de plus de 2,6 mètres, une hauteur de plus de 4,15 mètres, d’une longueur de plus de 12,5 mètres.

- une répétition et/ou une période d’essai prennent place avant l’utilisation du véhicule de prise de vue.

- le véhicule est inspecté avant son utilisation afin de confirmer que le matériel et la mise en place sont adéquats.

(3.2)	Fiche 3.2 – Véhicule hors route

- le conducteur possède les aptitudes et les connaissances pour la conduite.

- les EPI sont requis.

- le véhicule est inspecté avant son utilisation.

(4)	Fiche 4 – Prévention des incendies

- une répétition et/ou une période d’essai prennent place avant la création d’effet de flammes.

- un passage est d’au moins 1,2 mètre de largeur et de 3 mètres de hauteur.

- les systèmes de détection pour la fumée, le gaz propane, le CO2 (selon les besoins) sont en place, accessibles, fonctionnels, inspectés et en nombre suffisant.

    - le système d’alarme pour l’évacuation est en place, accessible, fonctionnel, inspecté.

    - le système d’éclairage d’urgence est en place, accessible, fonctionnel, inspecté et en nombre suffisant.

- le système d’extincteurs automatiques (gicleurs) et/ou les extincteurs portatifs sont accessibles, fonctionnels, inspectés, adéquats au risque présent et en nombre suffisant.

- des extincteurs portatifs additionnels sont prévus où il y a des risques localisés d’incendie, lors :

- de soudage/coupage;

- de menuiserie;

- de peinture;

- de sculpture/moulage;

- d’utilisation de produit dangereux;

- de cascade de feu;

- d’installation au gaz propane;

- d’installation électrique;

- d’utilisation d’une génératrice;

- de présence de fumée.

- l’emplacement des sorties de secours a une signalisation qui permet d’être perçu en tout point du bâtiment.

- la distance entre un point quelconque du bâtiment et l’issue la plus près ne dépasse pas 25 mètres lorsqu’il n’y a pas d’extincteurs automatiques (gicleurs) ou 45 mètres s’il y a présence d’extincteurs automatiques.

- au moins 2 sorties de secours menant directement à l’extérieur sont présentes et sont déverrouillées.

- chaque sortie de secours est accessible, éclairée, identifiée, fonctionnelle et inspectée.

- un permis est requis lorsqu’il a :

  - des effets spéciaux de flammes nues;

  - des cascades de feu.

- un plan d’intervention est en place, s’il y a création des flammes nues.

- un plan d’intervention est en place, s’il y a une cascade de feu.

- une mention est ajoutée à la feuille de service lors d’une cascade de feu.

- un périmètre est en place et délimite :

    - les effets spéciaux de flammes nues;

    - une cascade de feu;

    - la présence de fumée sur le plateau.

- les EPI sont requis.

(5)	Fiche 5 – Tenue des lieux

- le lieu est inspecté.

- les voies d’accès au bâtiment et les passages sont :

  - en bons états;

  - bien éclairés;

  - dégagés;

  - à l’abri des risques de chutes d’objet et/ou de matériaux.

- le sol et/ou le plancher sont exempts de trous et d’obstructions.

- un périmètre délimite une zone comportant un danger ponctuel.

- les extincteurs se trouvent à proximité du plateau.

- le lieu est accessible, en tout temps, à tous les véhicules d’urgence (voie d’une largeur libre minimale de 6 mètres) : ambulance, police, incendie.

(6)	Fiche 6 – Échelles portatives et escabeaux

- l’échelle est utilisée moins d’une heure consécutive.

- la protection contre les chutes est présente s’il y a un risque de chute de plus de 3 mètres.

- l’échelle est inspectée avant son utilisation.

- un câble est utilisé pour transporter les outils ou les matériaux en hauteur.

- l’échelle n’est pas utilisée lors d’intempérie : pluie, orage, grésille, froid, chaleur extrême, …

- la mise en place est vérifiée :

  - inclinée de façon telle que la distance entre le pied de l’échelle et le point d’appui vertical est le 1/3 ou le ¼ de sa longueur;

  - n’est pas installée près d’une porte ou d’un corridor ou d’une aire d’accès;

  - dépasse l’appui supérieur d’au moins 0,9 mètre;

  - a un espace libre de 0,15 mètre à l’arrière des échelons;

  - n’est pas utilisé sur une plateforme ou sur un échafaud;

  - n’excède pas 15 mètres;

  - est fixée ou tenue par quelqu’un;

  - l’effet du vent, de la chaleur, de la pluie, de l’humidité, de la glace, du froid et tous autres facteurs atmosphériques sont tenus en compte;

  - un périmètre délimite l’espace de travail.

- l’escabeau est inspecté avant son utilisation.

- l’escabeau est utilisé moins d’une heure consécutive.

- l’escabeau n’est pas utilisé lors d’intempérie : pluie, orage, grésille, froid, chaleur extrême, …

- la protection contre les chutes est présente s’il y a un risque de chute de plus de 3 mètres.

- la mise en place est vérifiée :

- n’est pas installée près d’une porte ou d’un corridor ou d’une aire d’accès;

- n’est pas utilisé sur une plateforme ou sur un échafaud;

- l’effet du vent, de la chaleur, de la pluie, de l’humidité, de la glace, du froid et tous autres facteurs atmosphériques sont tenus en compte;

- un périmètre délimite l’espace de travail.

(6.1)	Fiche 6.1 – Échafaudages

- l’échafaud est inspecté avant son utilisation.

- l’échafaud n’est pas utilisé lors d’intempérie : pluie, orage, grésille, froid, chaleur extrême, …

- personne n’est présent sur l’échafaud lors de son déplacement.

- la mise en place est vérifiée :

- installé selon la règle 3 :1 (la hauteur totale de la plateforme de travail ne doit pas dépasser 3 fois la largeur de la base);

- possède un garde-corps;

- éviter l’utilisation de bâche à l’extérieur, car elle modifie le comportement d’un échafaud;

- l’effet du vent, de la chaleur, de la pluie, de l’humidité, de la glace, du froid et tous autres facteurs atmosphériques sont tenus en compte;

- un périmètre délimite l’espace de travail.

- les EPI sont requis.

(7)	Fiche 7 – Appareils de levage

- un périmètre délimite l’utilisation d’un équipement de levage et comprend :

- le déplacement envisagé;

- les obstacles aériens;

- le déplacement des véhicules à proximité;

- le déplacement des personnes à proximité.

- avoir la formation pour la conduite.

- l’appareil de levage est inspecté avant l’utilisation.

- la mise en place est vérifiée :

- les obstacles au sol;

- l’état du sol : pente, trou, dénivellation;

- les lignes électriques;

- l’effet du vent, de la chaleur, de la pluie, de l’humidité, de la glace, du froid et tous autres facteurs atmosphériques sont tenus en compte lors de la planification.

- n’est pas utilisée lors d’intempérie : pluie, orage, grésille, froid, chaleur extrême, …

(8)	Fiche 8 – Chariots et grues de caméra

- la grue caméra est inspectée avant son utilisation.

- la mise en place est vérifiée :

- l’effet du vent, de la chaleur, de la pluie, de l’humidité, de la glace, du froid et tous autres facteurs atmosphériques sont tenus en compte lors de l’utilisation d’une grue caméra;

- n’est pas utilisée lors d’intempérie : pluie, orage, grésille, froid, chaleur extrême, …

- un périmètre délimite l’utilisation d’un chariot ou grue caméra.

- une répétition et/ou une période d’essai prennent place avant l’utilisation d’une grue de caméra.

- une mention est ajoutée à la feuille de service lors de l’utilisation d’une grue de caméra.

(8.1)	Fiche 8.1 – Chariot pour perche

- le chariot perche est inspecté avant son utilisation.

- la mise en place est vérifiée :

- l’effet du vent, de la chaleur, de la pluie, de l’humidité, de la glace, du froid et tous autres facteurs atmosphériques sont tenus en compte lors de l’utilisation d’un chariot pour perche;

- n’est pas utilisée lors d’intempérie : pluie, orage, grésille, froid, chaleur extrême, …

- un périmètre délimite l’utilisation d’un chariot perche.

- une répétition et/ou une période d’essai prennent place avant le déplacement du chariot à perches.

(9)	Fiche 9 – Premiers soins et premiers secours

- les trousses de premiers soins sont inspectées afin de vérifier si elles sont complètes, propres, faciles d’accès sont disponibles le plus près possible du lieu de travail et disponibles dans les véhicules destinés au transport.

- une personne formée, soit secouriste ou préposé aux premiers soins.

- la présence d’un secouriste est requise, en tout temps, s’il y a la présence de 50 personnes ou moins.

- la présence d’un préposé aux premiers est requise, en tout temps, s’il y a la présence de 50 personnes ou plus, et un préposé aux premiers soins additionnels pour chaque centaine ou fraction de centaines de personnes additionnelles.

- un système de communication est en place ainsi que les numéros de téléphone en cas d’urgence sont clairement indiqués.

- un préposé aux premiers soins doit être affecté uniquement à une situation qui présente des risques particuliers, soit :

- la conduite d’un véhicule hors route;

- une cascade;

- les effets spéciaux;

- la présence d’une arme;

- la présence d’animaux;

- la présence d’aéronef;

- le travail en région éloignée (pas possible d’atteindre, dans un délai de 30 minutes, par voie terrestre, un service médical d’urgence);

- le parachutisme;

- le travail en hauteur;

- le travail sous l’eau ou près de l’eau;

- le nombre élevé de personnes sur les lieux.

(10)	Fiche 10 – Électricité

- avoir la formation pour effectuer les branchements/débranchement d’une installation électrique.

- les dispositifs électriques sont inspectés avant leur utilisation.

- la mise en place est vérifiée avant la mise sous tension.

- l’outil et/ou la machinerie sont :

- appropriés au travail;

- utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu;

- muni de leurs protecteurs.

- éviter l’utilisation d’outil électrique lorsqu’il y a présence ou proximité d’eau.

(10.1)	Fiche 10.1 – Installations électriques

- avoir les connaissances pour comprendre le fonctionnement d’un système de distribution électrique.

- les câbles, les fils, les rallonges sont protégés par un protège-câble lorsqu’au sol et installés à plus de 2,4 mètres si placés en hauteur.

- utiliser des matériaux isolants afin que les boîtes et les connexions se trouvent en contact avec de l’eau ou des surfaces humides.

- les structures métalliques utilisées pour supporter des circuits de distribution ou d’éclairage sont mises à la terre.

- les ballasts et les projecteurs sont mis à la terre.

- la génératrice est inspectée pour confirmer :

- la mise à la terre;

- le dispositif d’arrêt d’urgence;

- le journal de bord.

- la surveillance de la génératrice doit être faite en permanence par une personne compétente lorsqu’en fonction.

- l’effet du vent, de la chaleur, de la pluie, de l’humidité, de la glace, du froid et tous autres facteurs atmosphériques sont tenus en compte lors d’une installation électrique.

- un périmètre délimite la mise en place d’une installation électrique.

- en cas de pluie ou dans les conditions humides :

- les branchements électriques sont évités;

- les appareils d’éclairage sont couverts;

- les gens ne se trouvent pas à proximité de la source d’une lumière.

- les EPI sont requis.

(11)	Fiche 11 – Liquides inflammables

- un plan d’intervention est en place, s’il y a création de flammes nues.

- les liquides inflammables requièrent un aménagement particulier, doivent être rangés :

  - dans des contenants approuvés;

  - à part des autres produits contrôlés;

  - à moins de 3 mètres de tuyaux incendie ou d’extincteurs.

- un système de ventilation mécanique en continu est en place lorsque l’on verse des liquides inflammables.

- un système de ventilation est présent pour évacuer la fumée dégagée.

- lors du transvasement, une mise à la terre entre les contenants métalliques et le matériel de transvasement est en place.

- lorsqu’entreposés, les contenants sont recouverts d’une substance ignifuge.

- une mention est ajoutée à la feuille de service lors d’effets spéciaux de flammes nues et lors de l’utilisation de liquides inflammables.

- les EPI sont requis.

- la présence de flammes nues requit une autorisation de la Protection des incendies 48 heures avant l’évènement. Les recommandations du service de protection incendie détermineront la nécessité d’avoir une personne qualifiée sur le lieu de tournage.

(12)	Fiche 12 – Qualité de l’air

- une mention est ajoutée à la feuille de service lors de l’utilisation de fumée.

- seules les personnes essentielles à la prise de vue sont présentent sur le plateau lors de la présence de fumée.

- des EPI sont requis.

- un système de ventilation mécanique est présent pour évacuer la fumée dégagée.

(13)	Fiche 13 – Construction \ Démolition

- les outils sont munis de protège-lame ou de protecteurs.

- la machinerie possède un système d’aspiration de poussière.

- un aménagement particulier est prévu pour chaque atelier (« peinture », « sculpture/moulage », « menuiserie »), soit :

- de la captation à la source;

- de la ventilation;

- un espace cloisonné;

- ne pas être à proximité de la circulation piétonnière;

- ne pas être localisé à proximité d’un autre atelier;

- posséder son aire d’entreposage adéquat.

- un périmètre délimite une activité de construction/démolition.

- les outils et la machinerie sont inspectés avant leur utilisation.

- un aménagement particulier est nécessaire pour la machinerie.

- des EPI - protecteurs auditifs sont requis lorsque le niveau de bruit excède la limite permise, soit avoir de la difficulté à entendre une personne à une distance de 30 à 60 cm.

- lorsque de la pulvérisation de substances toxiques n’est pas effectuée dans une cabine de pulvérisation, l’aspiration par extraction doit être suffisante et les EPI - appareils de protection respiratoire appropriés doivent être portés.

- pendant la pulvérisation de résines de mousses de polyuréthane, de résine de polyester ou d’époxy ou de résines de plastique, il doit y avoir tous les items suivants :

  - des installations électriques conformes;

  - un système de captation à la source;

  - un EPI - système d’adduction d’air pour les personnes qui effectuent la tâche OU une aspiration par extraction qui suffit à la tâche.

  - lors de l’utilisation de colles à base de solvants, l’endroit doit être bien aéré, le port d’EPI doit être évalué et une aspiration par extraction doit suffire à la tâche.

  - la pulvérisation de colle doit être faite à l’extérieur, sinon un système de captation à la source à l’épreuve des explosions est requis.

(14)	Fiche 14 – Air comprimé

- interdiction d’utiliser l’air comprimé pour se nettoyer ou nettoyer son poste de travail.

- les EPI sont requis.

(15)	Fiche 15 – Travail avec les animaux

- une mention est ajoutée à la feuille de service lors de la présence d’animaux.

- seules les personnes essentielles à la prise de vue sont présentent sur le plateau lors de la présence d’un animal.

(16)	Fiche 16 – Utilisation du propane

- une personne compétente doit faire l’installation et seule une personne informée et formée peut utiliser les appareils au propane.

- un détecteur est en place.

- un aménagement particulier est requis lors de l’utilisation du gaz :

  - adéquatement ventilé;

  - configuré de façon à permettre l’évacuation;

  - avec 2 sorties de secours situées à l’opposée l’une de l’autre;

  - un extincteur est accessible à moins de 60 cm de la porte principale.

- la bonbonne de propane est inspectée :

- tenue à l’écart de toute source de chaleur;

- attachée debout ou retenue dans un chariot;

- située à plus de 3 mètres de toute source d’allumage;

- à plus de 6 mètres de toute matière inflammable.

- la mise en place est vérifiée avant son utilisation.

- les EPI sont requis.

(17)	Fiche 17 – Armes à feu

- une personne qui manipule, transporte ou entrepose une arme a une formation.

- un permis est requis lorsqu’il a l’utilisation d’une arme.

- une mention est ajoutée à la feuille de service lors de la présence d’une arme.

- une répétition et/ou une période d’essai prennent place avant l’utilisation d’une arme.

- seules les personnes essentielles à la prise de vue sont présentent sur le plateau lors d’un tir à plus de 10,7 mètres du point de tir.

- lorsqu’à proximité d’un tir, des EPI sont requis.

(18)	Fiche 18 – Cascades

- un plan d’intervention est en place lors d’une cascade.

- une mention est ajoutée à la feuille de service lors d’une cascade.

- un périmètre délimite la zone de la cascade.

- une répétition et/ou une période d’essai prennent place avant le début d’une cascade.

- seules les personnes essentielles à la prise de vue sont présentent sur le plateau lors d’une cascade.

- les EPI sont requis.

(19)	Fiche 19 – Soudage\Coupage

- la personne a la formation nécessaire.

- les matériaux combustibles sont éloignés.

- un périmètre délimite l’activité de soudage/coupage.

- un aménagement particulier est prévu s’il y a du soudage/coupage.

- les EPI sont requis.

(20)	Fiche 20 – Maquillage/Coiffure

- la salle de maquillage/coiffure possède un aménagement particulier, soit :

- de l’eau courante chaude;

- des fauteuils à hauteur réglable;

- un tapis antifatigue;

- une température constante d’au moins 20 °C;

- de l’éclairage;

- de l’aération;

- un bain pour les yeux.

(21)	Fiche 21 – Costumes et accessoires de jeu

- une répétition et/ou une période d’essai prennent place avant le port d’un costume pouvant occasionner des risques pour la santé.

(22)	Fiche 22 – Utilisation d’aéronef

- seule une personne qualifiée peut effectuer la tâche.

- un permis est requis lorsqu’il a l’utilisation d’un aéronef.

- une répétition et/ou une période d’essai prennent place avant le tournage avec l’aéronef.

- un plan d’intervention est en place lors de l’utilisation d’un aéronef.

- une mention est ajoutée à la feuille de service lors d’un tournage avec l’aéronef.

  - seules les personnes essentielles à la prise de vue sont présentent sur le plateau dans un rayon de 150 mètres de l’aire de survol.

- l’effet du vent, de la chaleur, de la pluie, de l’humidité, de la glace, du froid et tous autres facteurs atmosphériques sont tenus en compte lors de l’utilisation d’un aéronef.

- les EPI sont requis.

(23)	Fiche 23 – Parachutisme

- seule une personne qualifiée peut effectuer la tâche.

- seules les personnes essentielles à la prise de vue sont présentent sur le plateau dans un rayon de 25 mètres de la zone d’atterrissage.

- une répétition et/ou une période d’essai prennent place avant l’exécution d’un saut en parachute.

- un permis est requis lorsqu’il a un saut en parachute.

- un plan d’intervention est en place lors d’un saut en parachute.

- une mention est ajoutée à la feuille de service lors de l’exécution d’un saut en parachute.

- l’effet du vent, de la chaleur, de la pluie, de l’humidité, de la glace, du froid et tous autres facteurs atmosphériques sont tenus en compte lors d’une activité de parachutisme.

- les EPI sont requis.

(24)	Fiche 24 – Travail près de l’eau ou sur l’eau

- un permis est requis lorsqu’il a un travail près ou sur l’eau.

- un plan de transport et un plan de sauvetage sont requis lors d’un travail près ou sur l’eau.

- une mention est ajoutée à la feuille de service lors d’un travail près ou sur l’eau.

- un plan d’intervention est en place lors d’un travail près ou sur l’eau.

- un EPI - gilet de sauvetage est requis.

(24.1)	Fiche 24.1 – Plongée sous-marine

- seule une personne qualifiée peut effectuer la tâche.

- un plan d’intervention est en place lorsqu’il y a de la plongée sous-marine.

(24.2)	Fiche 24.2 – Travail sur la glace

- un permis est requis lorsqu’il un travail sur glace.

- un plan d’intervention est en place lors d’un travail sur la glace.

- le plan d’urgence est communiqué à tous, s’il y a un travail sur la glace.

- une répétition et/ou une période d’essai prennent place avant l’exécution d’un travail sur la glace.

- une mention est ajoutée à la feuille de service lors d’un travail sur la glace.

  - un périmètre délimite la voie de circulation sur la glace.

- un EPI - gilet de sauvetage est requis.

(25)	Fiche 25 – Produits contrôlés

- chaque personne a une formation sur les produits contrôlés.

- chaque produit contrôlé est identifié par une étiquette.

- chaque produit contrôlé possède sa fiche de données de sécurité.

- tous doivent avoir accès aux fiches de données de sécurité de chaque produit.

- un aménagement particulier est a prévoir, selon les critères de chaque produit contrôlé.

- les EPI sont requis.

(A)	Définitions « d’aménagement »

- aération : un endroit ventilé mécaniquement pourvu d’un système d’admission d’air frais conçu afin de remplacer le volume d’air évacué du milieu de travail par de l’air frais provenant de l’atmosphère.

- ventilation : un dispositif qui permet la recirculation de l’air, la dispersion de la fumée, de la poussière, de la vapeur, du gaz, des particules contenues dans l’air ambiant.

- ventilation en continu : un dispositif qui permet la recirculation de l’air, la dispersion de la fumée, de la poussière, de la vapeur, du gaz, des particules contenues dans l’air ambiant, sans interruption.

- aspiration par extraction : un dispositif qui permet d’extraire la fumée, la poussière, la vapeur, le gaz, les particules contenues dans l’air ambiant par aspiration généralisée afin de limiter leur dispersion dans l’air ambiant. Ce dispositif est présent dans une cabine de pulvérisation.

- captation à la source : un dispositif localisé à proximité de l’émission de fumée, de poussière, de vapeur, de gaz, de particules, qui aspire directement, précisément afin de permettre de minimiser la dispersion dans l’air ambiant.

(CT)	Directives pour contraintes thermiques

- des mesures préventives sont en place :

  - chaleur : avoir de l’ombre, des endroits avec de la ventilation et/ou de l’air conditionné, avoir de l’eau, restreindre l’effort physique soutenu;

  - froid : avoir des abris chauffés, les poignées et les barres métalliques sont recouvertes d’un isolant thermique, des écrans empêchant ou limitant l’exposition au vent, prévoir des aides à la manutention permettant de réduire la charge de travail et, du même coup, la transpiration, avoir des vêtements adéquats.

  - l’explosion au froid ou à la chaleur peut être mesurée et ces données suggèrent des temps ainsi que des fréquences de pause en fonction du climat. Des guides sont disponibles pour le calcul du niveau de risque : l’exposition à la chaleur et l’exposition au froid.

(EPI)	Directives pour le port d’un EPI

    - chaussure fermée : une protection pour le pied, lorsque présent sur le plateau.

    - chaussures de protection : une protection pour le pied, s’il y a :

      - un risque de chute d’objet;

      - un risque d’écrasement;

      - obstruction au sol;

      - un travail avec de l’électricité;

      - la manutention de charge;

      - des projections de particules;

      - une activité de construction/démolition;

      - une possibilité de risque lors d’une cascade;

      - une possibilité de contact avec un produit contrôlé.

    - protection oculaire - lunette de protection : une protection pour l’œil, s’il y a :

      - des projections de particules;

      - de la poussière;

      - la proximité de la soudure;

      - de l’air comprimé;

      - la proximité d’un tir, jusqu’à 7,6 mètres;

      - la conduite d’un véhicule hors route;

      - la manutention/utilisation de certains produits contrôlés;

      - une activité de construction/démolition;

      - une possibilité de risque d’effets spéciaux;

      - une possibilité de risque lors d’une cascade.

    - protection oculaire – visière : une protection du visage, s’il y a :

      - des projections de particules;

      - la manutention/utilisation de certains produits contrôlés;

      - une possibilité de risque lors d’effets spéciaux;

      - une possibilité de risque lors d’une cascade.

    - gants : une protection de la main et des doigts, s’il y a :

      - un risque de coupure;

      - un risque d’abrasion;

      - contact avec du bois;

      - contact avec le gaz propane;

      - contact avec du métal;

      - contact avec un produit contrôlé;

      - contact avec risque biologique;

      - contact à la chaleur;

      - contact au froid;

      - de l’air comprimé;

      - un contact avec une composante électrique;

      - la conduite d’un véhicule hors route;

      - une activité de construction/démolition;

      - une possibilité de risque lors d’effets spéciaux;

      - une possibilité de risque lors d’une cascade.

    - harnais et liaison antichute : une protection à une chute de plus de 3 mètres.

    - ceinture de sécurité : une protection à l’exposition à une chute.

    - protection respiratoire : une protection des voies respiratoires, s’il y a :

      - de la poussière;

      - présence d’un produit contrôlé dans l’air;

      - présence d’un risque biologique dans l’air;

      - de la fumée;

      - des particules en suspension;

      - des effets spéciaux.

    - gilet avec bande voyante et réfléchissante : une protection pour être perçue, si :

      - la possibilité d’une collision entre humains/équipement;

      - la présence sur la voie publique;

      - la visibilité est limitée;

      - il y a un manque de lumière, lors de la pénombre ou la nuit.

    - casque de sécurité : une protection pour éviter d’être heurté à la tête, par un objet avec une vitesse de déplacement, tel que :

      - un objet qui chute d’une hauteur;

      - une collision par une voiture;

      - la conduite d’un véhicule hors route;

      - une activité de construction/démolition;

      - une activité d’effets spéciaux;

      - un risque lors d’une cascade.

    - casque antichoc : une protection pour éviter de se frapper la tête contre quelque chose pour lequel l’impact est initié par la personne :

      - une activité de travail en hauteur;

      - la présence dans un équipement de levage;

      - une activité dans un endroit restreint.

    - protection auditive : une protection de l’ouïe, s’il y a :

      - un niveau de bruit qui excède la limite permise;

      - l’utilisation d’outil ou de machinerie;

      - la proximité d’un tir, jusqu’à 7,6 mètres;

      - la possibilité lors d’effets spéciaux;

      - un risque lors d’une cascade.

    - genouillères : une protection des genoux, s’il y a :

      - un risque de contusion;

      - un risque d’abrasion;

      - un travail dans un endroit restreint.

    - tablier : une protection de l’abdomen, s’il y a :

      - un risque d’éclaboussure d’un produit dangereux;

      - un contact avec un produit dangereux.

    - manchon : une protection des bras et avant-bras, s’il y a :

      - la conduite d’un véhicule hors route;

      - l’utilisation d’une scie à chaîne;

      - un risque de coupure;

      - un risque d’abrasion;

      - un contact avec du bois;

      - un contact avec du métal;

      - un contact avec la chaleur;

      - un contact avec le froid;

      - un risque lors d’une cascade;

      - la possibilité lors d’effets spéciaux.

    - cagoule : une protection de la tête et des voies respiratoires, s’il y a :

      - la vaporisation d’un produit dangereux;

      - des particules sèches en suspension;

      - l’accumulation possible de poussière;

      - la présence d’amiante.

    - vêtement ou survêtement : une protection de toutes les parties du corps, s’il y a :

      - un risque d’éclaboussure d’un produit dangereux;

      - un contact avec un produit dangereux;

      - la conduite d’un véhicule hors route;

      - des d’effets spéciaux particuliers;

      - un risque lors d’une cascade.

    - gilet de sauvetage : une protection pour le contact avec l’eau, s’il y a :

    - la proximité de l’eau;

    - un travail sur la glace.

(GL)	Directives pour gréage et levage

  - chaque dispositif est inspecté.

  - la mise en place d’un gréage est vérifiée avant le levage pour valider que :

- le poids de la charge est inférieur à la capacité de l’appareil de levage et à chacun des accessoires de levage et d’accrochage;

- le centre de gravité (qui est le point d’équilibre de la charge) est sous le crochet de levage;

- les points d’attache se situent plus hauts que le centre de gravité;

- le câble de levage est droit au-dessus de la charge;

- la capacité de la levée est calculée selon le type d’attache, le positionnement des accessoires d’accrochage et l’angle d’élingage;

- la zone de levage, de déplacement et de dépôt sont délimitées;

- la charge est stable.

(HP SA)	Considérations pour « hors plateau » et « salle d’appui »

- l’équipe « hors plateau » et « salle d’appui » a à sa disposition avant, pendant et après le plateau :

  - du transport;

  - des premiers secours (secouriste ou préposé aux premiers soins, selon la localisation et le nombre de personnes);

  - un opérateur de génératrice;

  - de la signalisation;

  - des installations sanitaires;

  - de l’eau potable;

  - des conditions hygiéniques pour les pauses et les repas;

  - des extincteurs;

  - des EPI;

  - une installation minimale pour « coiffure/maquillage », soit de l’éclairage, du chauffage, de l’eau chaude, des tapis.

(R) Risques

(RSST) Règlement sur la Santé et la Sécurité du Travail

34. Plan d’évacuation : Dans tout établissement, un plan d’évacuation en cas d’urgence doit être établi et mis en application, le cas échéant.

54. Nettoyage préventif : Tout local où il y a formation de poussières combustibles doit être nettoyé de manière que l’accumulation de ces poussières sur les planchers, les solives, les équipements et les machines ne constitue pas un danger de feu ou d’explosion.